2.5 《焦耳定律》导学案

【学习目标】

1．理解电功及电功的公式，能利用公式进行有关计算。理解电流做功的实质上是电场力对电荷做功，并转化为其他形式能

2．理解电功率的概念、公式以及电功率和热功率的区别和联系

【学习过程】

探究1、电场中两点间电势差为U，在这两点间移动电荷q，电场力所做的功怎样计算？电流做功的实质是什么？如何推导电流做功的公式？

探究2、电功和电功率的物理意义、定义和单位是什么？（注意： 常用单位有千瓦时（kW·h）1kW·h＝3.6×106J） 额定功率和实际功率的区别是什么？

探究3、焦耳定律是什么？是否适用于非纯电阻电路？电功和电热之间有什么关系？什么情况下相同，什么情况下不同？哪些元件是纯电阻？哪些元件是非纯电阻？

探究4、对于含有电动机的电路，欧姆定律为何不适用？从能量转化的角度应该怎样理解？

【训练测试】

1、三电阻串联，其阻值R1=2Ω，R２=3Ω，R３=6Ω，电路总电压为U，各电阻消耗的功率分别为P1、P2、P3，则 P1：P2：P3等于（      ）

A．2：3：6       B．6：3：2        C．1：2：3        D．3：2：1

2、上题中如果三电阻并联呢（     ）

3．有三个用电器，分别为日光灯、电烙铁和电风扇，它们的额定电压和额定功率均为“220V,60W”．现让它们在额定电压下工作相同时间，产生的热量(　　)

A．日光灯最多　　　　　　    B．电烙铁最多

C．电风扇最多  				 D．一样多

4．如图所示，一幢居民楼里住着生活水平各不相同的24户居民，所以整幢居民楼里有各种不同的电器，例如电炉、电视机、微波炉、电脑等等．停电时，用欧姆表测得A、B间电阻为R；供电后，各家电器同时使用，测得A、B间电压为U，进线电流为I，则计算该幢居民楼用电的总功率可以用的公式是									(　　)

A．P＝I2R  			B．P＝        C．P＝IU 		    D．P＝

4．一个电炉额定电压为220V，额定功率为800W，如果接入110V电路中，实际消耗的功率为多大？

5.资料97页9题

【学习小结】